様式第１号の２(第６条関係)

年　　月　　日

旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票

調査日時：　　　　年　　　　月　　　　日　午前・午後　　　時

建築士（調査者）氏名：

建築士（調査者）登録番号：

Ⅰ）建築物の概要

１.建築物の所有者：

２.建築物所在地：

３.階数：

４.延べ床面積：

Ⅱ）前提条件の確認（いずれも必須）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チェック欄

| 木造住宅である |  |
| --- | --- |
| 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した |  |

Ⅲ）一見して倒壊の危険性があると判断できる項目

（１以上ある場合は倒壊の危険性があると判断）

| 建物全体 | 全体又は一部に崩壊がある |  |
| --- | --- | --- |
|  | 全体又は一部に傾斜や変形がある |  |
| 地盤・基礎 | 地盤沈下が生じている |  |
|  | 基礎がコンクリート以外（玉石、石積み、ブロック等）である |  |
|  | 基礎がコンクリートであり、ひび割れや欠損が見られる |  |
| 老朽・腐朽 | 柱、梁、壁、土台等の構造部に白蟻の被害がある |  |
|  | 柱、梁、壁、土台等の構造部に腐朽が見られる |  |
|  | 柱、梁、壁、土台等の構造部に損傷や欠損が見られる |  |

Ⅳ）壁の割合

一見して倒壊の危険性があると判断できない場合でも、壁の割合が0.8未満である場合は、倒壊の危険性があると判断できるものとする。

|  | （イ） | （ロ） | （ハ） | （ニ） | （ホ）壁の割合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向 | 壁の長さ(m) | 建面(㎡) | イ/ロ | 必要値 | ハ/ニ |
| X |  |  |  |  |  |
| Y |  |  |  |  |  |

（別紙）

Ⅳ）壁の割合　記入用紙

壁の長さの計測

| 1ｍ Ⅹ方向 Ｙ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 壁の長さの合計

| ① Ｘ（横）方向 |  | ② Ｙ（縦）方向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | ｍ | ② | ｍ |

①②のうち小さいほうを記入してください。

| イ | ｍ |
| --- | --- |

- 面積

| ロ | ㎡ |
| --- | --- |

- 単位面積あたりの壁の長さ

| イ | ÷ | ロ | ＝ | ハ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 必要な壁の長さ

| 二 | ｍ |
| --- | --- |

下の表から該当するものを選んで記入してください。

| 階数 屋根の種類 | 平 家 | ２階建 |
| --- | --- | --- |
| 軽い屋根 （鉄板葺・石綿板葺・スレート葺等） | ０．２０ | ０．５２ |
| 重い屋根 （かや葺・瓦葺等） | ０．２７ | ０．５９ |

- 壁の割合

| ハ | ÷ | ニ | ＝ | ホ |
| --- | --- | --- | --- | --- |